物联网工程专业实验课程《单片机原理及应用课程设计》教学大纲

| 一、课程基本信息 |  |
| --- | --- |
| 课程中文名称：单片机原理及应用课程设计 |  |
| 课程英文名称：Course Design on Principle and Application of Single Chip Microcomputer |  |
| 课程类别：专业选修 | 课程性质：必修 限选 任选 |
| 课程代码：21146751 | 考核方式：考试 考查 |
| 课程属性：☑独立设置实验课 □非独立设置实验课 |  |
| 学分：1 |  |
| 学时：32 |  |
| 先修课程：程序设计基础,电路与电子技术,数据结构,计算机组成原理 |  |
| 适用专业：物联网工程,计算机科学与技术 |  |
| 在线课程网址：https://mooc2-ans.chaoxing.com/mooc2-ans/mycourse/tch?courseid=249799391&clazzid=138849248&cpi=50803810&enc=c2d3edf27a1d0e6efb157eff1d8e167a&t=1778202733750&pageHeader=-1&v=2&hideHead=0 |  |
| 开课学期：物联网工程第4学期, 计算机科学与技术第5学期 |  |
| 开课单位：计算机学院 |  |
| 课程负责人：曾镜源 |  |
| 课程组成员：周汉达，侯跃恩，陈世文 |  |
| 大纲执笔人：曾镜源 |  |

二、课程简介

本课程是物联网工程专业中一门至关重要的核心课程，它处于专业知识体系的基础与应用的交汇点，对于培养学生的硬件设计与软件编程能力具有不可替代的作用。本课程旨在通过理论讲授与实践操作相结合的方式，使学生深刻理解单片机的工作原理、体系结构、编程方法及接口技术，为后续物联网系统开发、嵌入式系统设计等高级课程打下坚实基础。

课程设计思路围绕“理论-实践-创新”三位一体展开，首先介绍单片机的基本概念、发展历程和内部结构；随后深入讲解指令系统、汇编语言及C语言编程，强化学生的编程技能；最后通过丰富的项目实例，如LED控制、传感器数据采集等，让学生在实践中掌握单片机的外围设备接口技术及应用开发流程。

该课程与《程序设计基础》、《电路与电子技术》、《数据结构》等基础课程紧密相连，同时是《嵌入式Linux系统驱动开发》、《嵌入式Linux系统应用开发》等高级课程的前置基础，为学生构建全面的物联网工程知识体系提供了关键支撑，对提升学生解决实际问题的能力、促进创新思维发展具有重要意义。

三、课程目标

课程目标1：知识与技能。学生能够掌握单片机的基本原理、架构及编程方法，熟练运用C语言或汇编语言进行单片机程序设计，独立完成基于单片机的简单控制系统设计与实现，具备解决物联网工程中基础硬件问题的能力。（支撑毕业要求中的“专业技术应用能力”）

课程目标2：过程与方法。通过项目驱动的学习模式，培养学生分析问题、设计解决方案、实施并测试系统的能力，形成科学严谨的实验态度和问题解决思维。（支撑培养目标中的“实践与创新能力”）

课程目标3：情感态度价值观。激发学生对物联网技术的兴趣和热情，培养团队协作精神，强化责任意识与职业道德，树立科技服务社会的价值观。（课程思政目标，强调“科技伦理与社会责任”）

课程目标4：价值引领。在项目实施中融入爱国情怀，鼓励学生关注国家科技发展战略，理解单片机技术在国产自主可控系统中的重要性，培养家国情怀与担当精神。（课程思政目标，突出“爱国情怀与国际视野”）

四、课程目标与毕业要求支撑关系

| 毕业要求 | 支撑的毕业要求指标点 | 支撑度 （L/M/H） | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

五、实验项目名称和学时分配

| 实验项目编号 | 实验项目名称 | 学时 分配 | 实验类型 | 每组 人数 | 必开/ 选开 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2114675101 | RTOS的综合应用 | 32 | 设计性 | 1 | 必开 |  |

注：实验类型指技能训练性、演示性、验证性、综合性、设计性等；实验项目编号规则：共10位，第1-8位为课程代码，第9、10位为流水号。

六、实验项目具体内容

1.实验项目：RTOS的综合应用

实验目的：

深入理解实时操作系统（RTOS）在多任务并发处理中的核心优势，掌握基于优先级的抢占式调度机制。

熟练掌握FreeRTOS内核对象的高级应用，包括消息队列（用于数据流传输）、二值信号量（用于中断同步）和互斥信号量（用于资源保护）。

能够基于有限的硬件资源（STM32F407最小系统板）设计并实现一个多任务并发系统，解决裸机编程中难以处理的“实时响应”与“复杂逻辑”冲突问题。

掌握使用示波器观测RTOS任务切换与中断延迟的方法，定量分析系统的实时性能。

实验内容：

系统需求分析与架构设计

设计一个“多通道实时信号监测与处理系统”。由于缺乏复杂传感器，我们将利用STM32的内部资源模拟外部信号。

系统需实现以下并发功能：

信号模拟：利用STM32内部定时器或DAC（若板载）产生特定频率的PWM或电平变化，模拟外部高频信号输入。

高频采集：使用外部中断（EXTI）或输入捕获模式，精确检测“模拟信号”的上升沿，统计频率或脉冲个数。

数据处理：对采集到的频率数据进行平滑滤波处理（如滑动平均滤波）。

人机交互：通过串口以固定频率（如10Hz）向上位机发送处理后的数据；同时通过板载LED的不同闪烁模式指示系统状态（如：正常运行、数据处理中、通信阻塞）。

架构划分：

采集任务（高优先级）：响应中断，通过信号量通知数据处理。

处理任务（中优先级）：执行滤波算法，通过队列发送结果。

通信任务（低优先级）：从队列读取数据并串口发送。

监控任务（空闲优先级）：控制LED“心跳”闪烁，检测系统是否死机。

硬件连接与底层驱动

STM32F407最小系统板：作为核心控制器。

信号源模拟：将STM32的一个GPIO引脚（如PA5，TIM2_CH1或普通PWM输出）配置为PWM输出，频率设为1kHz-5kHz可变；将其连接至另一个支持中断的GPIO引脚（如PB0/EXTI0），形成“自发自收”的闭环测试环境。

串口通信：使用USB转TTL模块连接STM32的USART1（PA9/PA10），连接PC端串口助手。

示波器连接：

通道1：连接PWM输出引脚，监测输入信号。

通道2：连接控制LED的GPIO引脚，用于测量中断响应时间或任务执行时间。

FreeRTOS核心功能实现

中断与信号量同步：

配置EXTI中断，在中断服务函数中，使用释放二值信号量。

创建“采集任务”，该任务阻塞在上，一旦信号量释放，立即唤醒并记录时间戳。

任务间通信（队列）：

创建一个长度为10的队列，存储结构体数据（包含频率值、时间戳）。

“处理任务”计算频率后，使用将数据发送给“通信任务”。

资源互斥保护：

创建一个互斥信号量保护串口发送函数。若“通信任务”和“监控任务”都需要打印调试信息，必须先获取互斥量，防止串口数据乱码。

软件定时器：

创建一个软件定时器，每隔1秒翻转一次状态LED，作为系统“看门狗”指示，确保内核调度正常。

系统调试与性能分析（示波器实测）

验证任务调度：在“处理任务”中加入人为延时（模拟复杂计算），使用示波器观察LED引脚，验证低优先级的“通信任务”是否会被阻塞，以及高优先级的“采集任务”是否能打断低优先级任务（抢占式调度验证）。

测量中断延迟：

编写一个极简的汇编或纯C的中断服务程序，在中断入口处拉高GPIO，出口处拉低GPIO。

使用示波器测量脉冲宽度，计算中断响应时间，并与FreeRTOS的进行对比分析。

压力测试：

将PWM频率调高至极限（如50kHz），观察队列是否溢出，系统是否死机，验证的阻塞时间与超时机制。

主要仪器

- STM32F407最小系统板（核心板+底板或面包板搭建）

- STC89C52RC最小系统板（用于对比裸机中断处理，可选）

- PC机（安装Keil MDK/STM32CubeIDE，串口调试助手）

- 双踪数字示波器（关键仪器，用于观测时序）

- USB转TTL串口模块（CH340/CP2102）

- 杜邦线若干

教学方式：

案例驱动：教师先演示一个“裸机版”的信号采集程序，展示在处理复杂串口打印时导致脉冲计数丢失的现象（痛点引入）。

重构教学：引导学生将裸机代码重构为FreeRTOS多任务版本，重点讲解中断服务函数与任务接口的对接。

实测验证：指导学生使用示波器捕捉“任务切换”瞬间的电平变化，将抽象的“调度”概念具象化。

分组探究：学生分组调整任务优先级，观察系统行为的变化（如优先级反转现象），并尝试解决。

预习要求:

复习STM32外部中断（EXTI）的配置流程及NVIC优先级分组。

深入理解FreeRTOS中参数在中断退出时的作用。

预习示波器的“单次触发”模式使用方法，以便捕捉瞬态信号。

思考:

为什么在串口发送大量数据时，不能在中断中直接发送？（引出任务与中断的分工）。

七、实验课考核方式

1. 实验报告：按标准实验报告要求写一份实验报告提交到教学平台。

2. 实验课的考核方式和成绩评定办法：实验必须经任课老师线下检查后才允许写实验报告，否则不计分。实验不分组，每个同学独立完成，原则上不能用其他同学的电脑演示，因为要检查实验环境的搭建过程。

八、实验教材以及主要参考书

请逐项列出实验教材书目或参考书目的名称、ISBN号、编者、出版社、出版时间、版次等信息。

无

九、课程学习建议

1. 单片机课程以实践为主，在调bug中成长；

2. AI时代，单片机开发在代码的编写环节要求可能降低了，但对开发者的综合知识或者说大局意识要求更高了，开发一个项目需要了解更多的知识，才能设计一个更合理的系统来，所以建议多参考大创之类的比赛，提高综合开发能力。

十、评价与审核

| 合理性评价（请在对应结论处打√） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 |  | 符合 | 较符合 | 不符合 |
| 1 | 教学大纲撰写规范 |  |  |  |
| 2 | 以专业人才培养方案为依据 |  |  |  |
| 3 | 教材选用合理 |  |  |  |
| 4 | 课程目标设置合理 |  |  |  |
| 5 | 课程目标对毕业要求指标点支撑关系合理 |  |  |  |
| 6 | 教学课时分配合理 |  |  |  |
| 7 | 教学内容安排合理 |  |  |  |
| 8 | 教学内容能支撑课程目标 |  |  |  |
| 9 | 教学方法使用合理 |  |  |  |
| 10 | 课程考核及成绩评定方法合理 |  |  |  |
| 11 | 考核方式能支撑课程目标 |  |  |  |
| 12 | 各考核方式的评分标准完整、合理 |  |  |  |
| 13 | 实验项目设计合理 |  |  |  |
| 合理性总体评价 |  |  |  |  |
| 系（教研室）审核意见 | 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 学院审批意见 | 教学副院长签字： 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |